ΟΔΗΓΟΣ ARDUINO & ESP32 Για τα Έργα του 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση 2025-2026 5ο Γυμνάσιο Χανίων Θεματική: «Ανοιχτές Τεχνολογίες για το Κοινό Καλό»

🎯 Αυτός ο οδηγός απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό. Εξηγούμε τα πάντα από την αρχή, βήμα-βήμα!

# ΜΕΡΟΣ 1: ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΦΟΒΟ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ARDUINO & ESP32;

## 1.1 Τι είναι ένας μικροελεγκτής;

Φανταστείτε έναν πολύ μικρό, πολύ απλό υπολογιστή – τόσο μικρό που χωράει στην παλάμη σας. Αυτός ο «μίνι υπολογιστής» μπορεί να διαβάζει πληροφορίες από τον κόσμο γύρω του (π.χ. «είναι ζεστά;», «υπάρχει κίνηση;», «πατήθηκε το κουμπί;») και να αντιδρά με κάποια ενέργεια (π.χ. άναψε λαμπάκι, στείλε μήνυμα, κούνησε μοτέρ).

Αυτό ακριβώς κάνει ο μικροελεγκτής: παίρνει εντολές από ένα πρόγραμμα που γράφουμε εμείς, και τις εκτελεί. Είναι σαν να έχετε έναν αφοσιωμένο βοηθό που κάνει ακριβώς αυτό που του πείτε!

## 1.2 Arduino UNO – Ο καλύτερος φίλος του αρχάριου

🚲 Το Arduino είναι σαν το ποδήλατο με βοηθητικές ρόδες – τέλειο για να μάθεις!

| Χαρακτηριστικό | Arduino UNO | ESP32 |
| --- | --- | --- |
| Δημιουργήθηκε | 2005, Ιταλία | ~2016, Espressif (Κίνα) |
| Τιμή | ~10-15€ | ~5-8€ |
| Wi-Fi | ❌ Δεν έχει | ✅ Ενσωματωμένο |
| Bluetooth | ❌ Δεν έχει | ✅ Ενσωματωμένο |
| Δυσκολία εκμάθησης | ⭐ Πολύ εύκολο | ⭐⭐ Λίγο πιο σύνθετο |
| Ταχύτητα επεξεργαστή | 16 MHz | 240 MHz (15x πιο γρήγορο!) |
| Μνήμη προγράμματος | 32 KB | 4 MB (125x περισσότερο!) |
| Αναλογικές είσοδοι | 6 (10-bit) | 18 (12-bit, πιο ακριβής) |
| Ιδανικό για | Εκμάθηση, απλά έργα | IoT, Wi-Fi έργα, σύνθετα |

## 1.3 Πότε να χρησιμοποιώ τι;

📱 Για τα έργα του 5ου Γυμνασίου Χανίων, ΟΛΑ τα έργα χρησιμοποιούν ESP32 λόγω της ανάγκης για Wi-Fi και αποστολή δεδομένων στο κινητό!

- Χρησιμοποίησε Arduino αν: θες να μάθεις τα βασικά, το έργο σου ΔΕΝ χρειάζεται internet, είναι η πρώτη σου φορά με κώδικα

- Χρησιμοποίησε ESP32 αν: θες Wi-Fi/Bluetooth, θες να στέλνεις δεδομένα σε κινητό/tablet, έχεις ήδη λίγη εμπειρία με Arduino

## 1.4 Το περιβάλλον προγραμματισμού – Arduino IDE

Το Arduino IDE (Integrated Development Environment) είναι το πρόγραμμα που εγκαθιστούμε στον υπολογιστή για να γράψουμε τον κώδικά μας και να τον «ανεβάσουμε» στο Arduino ή ESP32. Είναι δωρεάν!

Βήματα εγκατάστασης:

- Μπαίνουμε στο www.arduino.cc/en/software

- Κατεβάζουμε την έκδοση για Windows/Mac/Linux

- Εγκαθιστούμε κανονικά (επόμενο → επόμενο → τέλος)

- Για ESP32: Προσθέτουμε το URL του ESP32 στις ρυθμίσεις (File → Preferences)

⚙️ URL για ESP32: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json Προσθέστε το στο: File → Preferences → Additional boards manager URLs

## 1.5 Η δομή ενός προγράμματος Arduino

Κάθε πρόγραμμα Arduino έχει δύο βασικά μέρη:

// ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΠΑΝ ΤΑ ΑΠΟ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ: void setup() { // Αυτό τρέχει ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, όταν ανοίγει το Arduino // Εδώ λέμε: "αρχικοποίησε αυτά" // Π.χ.: pinMode(13, OUTPUT); → η ακίδα 13 θα είναι έξοδος (LED) } void loop() { // Αυτό τρέχει ΣΥΝΕΧΕΙΑ, για πάντα, σαν βρόχος (loop) // Εδώ λέμε: "κάνε αυτό συνέχεια" // Π.χ.: digitalWrite(13, HIGH); → άναψε το LED // delay(1000); → περίμενε 1 δευτερόλεπτο (1000ms) // digitalWrite(13, LOW); → σβήσε το LED // delay(1000); → περίμενε άλλο 1 δευτερόλεπτο }

🎮 Σκεφτείτε το setup() σαν τις οδηγίες που διαβάζετε πριν παίξετε ένα παιχνίδι, και το loop() σαν το παιχνίδι που παίζετε ξανά και ξανά!

# ΜΕΡΟΣ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ

## 2.1 Ψηφιακές vs Αναλογικές τιμές

Το Arduino/ESP32 «μιλάει» με τον κόσμο με δύο τρόπους:

| Χαρακτηριστικό | Ψηφιακό (Digital) | Αναλογικό (Analog) |
| --- | --- | --- |
| Τι αναπαριστά | ON/OFF, Ναι/Όχι, 0/1 | Κλίμακα τιμών (0 έως 1023) |
| Παράδειγμα στη φύση | Διακόπτης (ανοιχτός/κλειστός) | Ροοστάτης (ρύθμιση έντασης), περιστρεφόμενο κουμπί |
| Arduino Εντολές | digitalWrite(), digitalRead() | analogWrite(), analogRead() |
| Τιμές | HIGH (1) ή LOW (0) | 0 έως 1023 (Arduino), 0-4095 (ESP32) |
| Πότε το χρησιμοποιώ | LED on/off, κουμπί, buzzer | Αισθητήρας φωτός, θερμοκρασία |

## 2.2 Τι είναι οι αισθητήρες (sensors);

Οι αισθητήρες είναι τα «μάτια και αυτιά» του Arduino. Μετρούν κάτι από τον πραγματικό κόσμο και το μετατρέπουν σε ηλεκτρικό σήμα που μπορεί να διαβάσει ο μικροελεγκτής.

| Αισθητήρας | Μετρά | Όνομα/Κωδικός | Χρησιμοποιείται σε |
| --- | --- | --- | --- |
| 🌡️ Θερμοκρασία / Υγρασία | Θερμ. & υγρασία αέρα | DHT11 / DHT22 | Έξυπνη Αίθουσα |
| 💡 Φωτός | Ένταση φωτός | LDR / BH1750 | Έξυπνη Αίθουσα |
| 🔊 Θορύβου | Επίπεδο ήχου | KY-037 / MAX4466 | Έξυπνη Αίθουσα |
| 👁️ Κίνησης (PIR) | Ανίχνευση κίνησης | HC-SR501 | Κήπος, Heatmap |
| 🌿 Εδάφους | Υγρασία χώματος | YL-69 / Capacitive | Κήπος |
| 📏 Υπερήχων | Απόσταση αντικειμένου | HC-SR04 | Γενική χρήση |
| 💨 Ποιότητας αέρα | CO2 / VOC αέρα | MQ-135 / CCS811 | Έξυπνη Αίθουσα |

## 2.3 Τι είναι οι ενεργοποιητές (actuators);

Αν οι αισθητήρες είναι τα «εισαγωγικά» (INPUT), οι ενεργοποιητές είναι τα «εξαγωγικά» (OUTPUT) – αυτά που κάνει το Arduino για να αντιδράσει:

- LED (φωτεινή δίοδος): το πιο απλό! Ανάβει και σβήνει

- Buzzer (βομβητής): βγάζει ήχο, χρήσιμο για ειδοποιήσεις

- Servo Motor: κινεί ένα άξονα σε συγκεκριμένη γωνία (0-180°)

- DC Motor: περιστρέφεται, χρήσιμο για ανεμιστήρες, ρομπότ

- OLED Display: μικρή οθόνη για εμφάνιση κειμένου/εικόνων

- Wi-Fi (ESP32): στέλνει δεδομένα στο internet / κινητό

## 2.4 Το breadboard – Πειραματιζόμαστε χωρίς κόλληση

Το breadboard (ή πλακέτα δοκιμών) είναι μια πλαστική πλακέτα με τρύπες όπου μπαίνουν τα εξαρτήματα. Οι τρύπες στην ίδια γραμμή είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένες μεταξύ τους.

🔌 Δεν χρειάζεται κόλληση! Αν κάνεις λάθος, απλώς τραβάς το καλώδιο και το ξαναβάζεις αλλού. Ιδανικό για δοκιμές!

# ΜΕΡΟΣ 3: ΤΑ 4 ΕΡΓΑ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Στη 2η φάση του 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, το 5ο Γυμνάσιο Χανίων συμμετέχει με 4 ομάδες και 4 διαφορετικά έργα. Όλα ακολουθούν τη θεματική «Ανοιχτές Τεχνολογίες για το Κοινό Καλό» και χρησιμοποιούν κυρίως ESP32.

ΕΡΓΟ 1: Έξυπνη Σχολική Αίθουσα: Δείκτης Ευεξίας & Μαθησιακών Συνθηκών Ομάδα: ArdChan5 GitHub: github.com/gerasbo/mejora-del-aula

## Τι κάνει αυτό το έργο;

Φανταστείτε μια αίθουσα που «αισθάνεται» αν είναι κατάλληλη για μάθηση! Το σύστημα μετρά τρεις βασικές παραμέτρους:

- Φωτισμός: Είναι αρκετά φωτεινά; (χαμηλό φως → κουράζονται τα μάτια)

- Ποιότητα αέρα / CO2: Αν υπάρχουν πολλοί μαθητές, το CO2 ανεβαίνει → νύστα, αδυναμία συγκέντρωσης

- Επίπεδο θορύβου: Πολύ θόρυβος → αδύνατο να επικεντρωθείς

Τα δεδομένα εμφανίζονται σε εφαρμογή MIT App Inventor στο κινητό, με δείκτη «κατάλληλες / οριακές / ακατάλληλες συνθήκες».

### Υλικά που χρειαζόμαστε

| Χαρακτηριστικό | Arduino UNO | ESP32 |
| --- | --- | --- |
| Κεντρικό μυαλό | Arduino UNO + Wi-Fi Shield | ESP32 Dev Board |
| Αισθητήρας φωτός | LDR (φωτοαντίσταση) + αντίσταση 10KΩ | BH1750 (ψηφιακός, πιο ακριβής) |
| Αισθητήρας αέρα | MQ-135 (αναλογικός CO2) | CCS811 ή MH-Z19B (ψηφιακός, ακριβής) |
| Αισθητήρας ήχου | KY-037 αναλογικός | MAX4466 (πιο ακριβής) |
| Οθόνη | LCD 16x2 + I2C module | OLED 0.96" SSD1306 |
| Σύνδεση κινητού | Χρειάζεται εξωτερικό module | Ενσωματωμένο Wi-Fi! |
| Κόστος approx. | ~25-35€ | ~20-30€ |

### Κώδικας – Arduino UNO

// ΕΞΥΠΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ με Arduino UNO // Αισθητήρας φωτός LDR, ήχου KY-037, αέρα MQ-135 // Ορισμός ακίδων const int PIN_LDR = A0; // Αισθητήρας φωτός στη θύρα A0 const int PIN_SOUND = A1; // Αισθητήρας ήχου στη θύρα A1 const int PIN_AIR = A2; // Αισθητήρας αέρα στη θύρα A2 const int PIN_LED_OK = 7; // Πράσινο LED = όλα καλά const int PIN_LED_BAD = 8; // Κόκκινο LED = πρόβλημα // Ορίζουμε τα όρια (πότε κάτι θεωρείται "κακό") int ORIOS_FOTOS = 300; // Αν το φως < 300, είναι σκοτεινά int ORIOS_HXOS = 600; // Αν ο ήχος > 600, είναι πολύ θορυβώδης int ORIOS_AERA = 700; // Αν αέρας > 700, χρειάζεται αερισμός void setup() { // Αρχικοποίηση Serial.begin(9600); // Άνοιγμα σύνδεσης για εκτύπωση τιμών pinMode(PIN_LED_OK, OUTPUT); pinMode(PIN_LED_BAD, OUTPUT); Serial.println("Εκκίνηση Έξυπνης Αίθουσας..."); } void loop() { // Διαβάζουμε τους αισθητήρες (0-1023) int timi_fotos = analogRead(PIN_LDR); int timi_hxou = analogRead(PIN_SOUND); int timi_aera = analogRead(PIN_AIR); // Εκτυπώνουμε τις τιμές για να τις δούμε στην οθόνη Serial.print("Φως: "); Serial.print(timi_fotos); Serial.print(" ¦ Ήχος: "); Serial.print(timi_hxou); Serial.print(" ¦ Αέρας: "); Serial.println(timi_aera); // Ελέγχουμε: είναι οι συνθήκες καλές; bool fotos_ok = (timi_fotos > ORIOS_FOTOS); // true = αρκετό φως bool hxos_ok = (timi_hxou < ORIOS_HXOS); // true = ήσυχα bool aeras_ok = (timi_aera < ORIOS_AERA); // true = καθαρός αέρας // Αν ΟΛΑ είναι εντάξει, ανάβει το πράσινο LED if (fotos_ok && hxos_ok && aeras_ok) { digitalWrite(PIN_LED_OK, HIGH); // Πράσινο ΟΝ digitalWrite(PIN_LED_BAD, LOW); // Κόκκινο OFF Serial.println("✅ Συνθήκες ΚΑΛΕΣ!"); } else { digitalWrite(PIN_LED_OK, LOW); // Πράσινο OFF digitalWrite(PIN_LED_BAD, HIGH); // Κόκκινο ΟΝ Serial.println("⚠️ Χρειάζεται βελτίωση!"); if (!fotos_ok) Serial.println(" → Χαμηλός φωτισμός!"); if (!hxos_ok) Serial.println(" → Πολύ θόρυβος!"); if (!aeras_ok) Serial.println(" → Κακή ποιότητα αέρα!"); } delay(2000); // Ανανέωση κάθε 2 δευτερόλεπτα }

### Κώδικας – ESP32 (με Wi-Fi)

// ΕΞΥΠΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ με ESP32 + Wi-Fi // Στέλνει δεδομένα στο κινητό μέσω web server #include <WiFi.h> // Βιβλιοθήκη για Wi-Fi #include <Wire.h> // Βιβλιοθήκη για I2C (επικοινωνία αισθητήρων) #include <BH1750.h> // Βιβλιοθήκη για αισθητήρα φωτός BH1750 // WiFi στοιχεία - ΑΛΛΑΞΤΕ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ! const char* SSID = "OnomaDiktyou"; const char* PASS = "PasswordDiktyou"; // Δημιουργούμε web server στη θύρα 80 WiFiServer server(80); BH1750 lightMeter; // Αντικείμενο αισθητήρα φωτός // Ορισμός ακίδων ESP32 const int PIN_SOUND = 34; // Ακίδα για αισθητήρα ήχου const int PIN_AIR = 35; // Ακίδα για αισθητήρα αέρα void setup() { Serial.begin(115200); Wire.begin(); // Εκκίνηση I2C lightMeter.begin(); // Εκκίνηση αισθητήρα φωτός // Σύνδεση στο Wi-Fi Serial.print("Σύνδεση στο WiFi"); WiFi.begin(SSID, PASS); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("\nΣυνδέθηκε!"); Serial.print("IP διεύθυνση: "); Serial.println(WiFi.localIP()); // Εκτυπώνει π.χ. 192.168.1.5 server.begin(); // Εκκίνηση web server } void loop() { // Διαβάζουμε αισθητήρες float lux = lightMeter.readLightLevel(); // Φωτισμός σε lux int sound = analogRead(PIN_SOUND); // Ήχος 0-4095 int air = analogRead(PIN_AIR); // Αέρας 0-4095 // Περιμένουμε σύνδεση από κινητό/browser WiFiClient client = server.available(); if (client) { // Στέλνουμε ιστοσελίδα HTML με τα δεδομένα String html = "HTTP/1.1 200 OK\r\n"; html += "Content-Type: text/html\r\n\r\n"; html += "<html><body>"; html += "<h1>Έξυπνη Αίθουσα</h1>"; html += "<p>Φωτισμός: " + String(lux) + " lux</p>"; html += "<p>Θόρυβος: " + String(sound) + "</p>"; html += "<p>Ποιότητα αέρα: " + String(air) + "</p>"; // Δείκτης ευεξίας if (lux > 200 && sound < 2000 && air < 2000) { html += "<h2 style='color:green'>✅ ΚΑΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ</h2>"; } else { html += "<h2 style='color:red'>⚠️ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ</h2>"; } html += "</body></html>"; client.print(html); client.stop(); } delay(1000); }

📱 Συνδέστε το κινητό σας στο ίδιο Wi-Fi δίκτυο με το ESP32 και ανοίξτε browser. Πληκτρολογήστε την IP διεύθυνση που εμφανίστηκε στη σειριακή οθόνη!

ΕΡΓΟ 2: Κουμπί Ανάγκης (SOS) για Ηλικιωμένους και Ευάλωτα Άτομα Ομάδα: ArdHelpChan5 GitHub: github.com/gerasbo/bot-n-de-ayuda

## Τι κάνει αυτό το έργο;

Ένα απλό κουμπί που, όταν το πατήσει ένας ηλικιωμένος ή άτομο σε ανάγκη, στέλνει αμέσως ειδοποίηση στο κινητό ενός φροντιστή. Δεν χρειάζεται κινητό, δεν χρειάζεται να ξέρεις τεχνολογία – απλώς πατάς ένα κουμπί!

Η αλυσίδα λειτουργίας:

- Ηλικιωμένος πατά το μεγάλο κουμπί SOS

- ESP32 ανιχνεύει το πάτημα

- Αναβοσβήνει LED + ηχεί buzzer (επιβεβαίωση)

- Στέλνει μήνυμα μέσω Wi-Fi στο κινητό του φροντιστή

- Εφαρμογή MIT App Inventor εμφανίζει «ΑΝΑΓΚΗ!» με ήχο

### Υλικά που χρειαζόμαστε

| Χαρακτηριστικό | Arduino UNO | ESP32 |
| --- | --- | --- |
| Κεντρικό μυαλό | Arduino UNO + ESP8266 module | ESP32 Dev Board |
| Κουμπί SOS | Arcade button 60mm κόκκινο | Arcade button 60mm κόκκινο |
| Οπτική επιβεβαίωση | LED κόκκινο + αντίσταση 220Ω | LED κόκκινο + αντίσταση 220Ω |
| Ηχητική επιβεβαίωση | Buzzer παθητικός | Buzzer παθητικός |
| Ειδοποίηση | Μέσω ESP8266 → Wi-Fi | Ενσωματωμένο Wi-Fi |
| Τροφοδοσία | Τροφοδοτικό 5V USB | Μπαταρία 9V + LM2596 |
| Κουτί | Πλαστικό κουτί 3D printed | Πλαστικό κουτί 3D printed |

### Κώδικας – Arduino UNO (βασική εκδοχή)

// SOS ΚΟΥΜΠΙ με Arduino UNO // Βασική εκδοχή: κουμπί → LED + buzzer const int PIN_KOUMPI = 2; // Κουμπί SOS στη θύρα 2 const int PIN_LED = 7; // LED στη θύρα 7 const int PIN_BUZZER = 8; // Buzzer στη θύρα 8 void setup() { Serial.begin(9600); // Το κουμπί είναι είσοδος - το INPUT_PULLUP σημαίνει: // χωρίς πάτημα = HIGH (1), με πάτημα = LOW (0) pinMode(PIN_KOUMPI, INPUT_PULLUP); pinMode(PIN_LED, OUTPUT); pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT); Serial.println("Σύστημα SOS έτοιμο!"); } void loop() { // Διαβάζουμε την κατάσταση του κουμπιού int katastasi = digitalRead(PIN_KOUMPI); // Αν πατηθεί (LOW λόγω INPUT_PULLUP) if (katastasi == LOW) { Serial.println("⚠️ ΣΟΣ! Πατήθηκε το κουμπί ανάγκης!"); // 3 φορές αναβοσβήνουμε + ήχος (διεθνές SOS) for (int i = 0; i < 3; i++) { digitalWrite(PIN_LED, HIGH); tone(PIN_BUZZER, 1000, 200); // Ήχος 1000Hz για 200ms delay(300); digitalWrite(PIN_LED, LOW); delay(200); } // Αποτρέπουμε πολλαπλές ειδοποιήσεις delay(2000); } }

### Κώδικας – ESP32 (με Wi-Fi ειδοποίηση)

// SOS ΚΟΥΜΠΙ με ESP32 + Wi-Fi // Στέλνει ειδοποίηση μέσω HTTP request #include <WiFi.h> #include <HTTPClient.h> const char* SSID = "OnomaDiktyou"; const char* PASS = "PasswordDiktyou"; // URL του server που δέχεται ειδοποιήσεις // (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε IFTTT, ntfy.sh κλπ.) const char* SERVER_URL = "http://192.168.1.100/sos"; // IP κινητού const int PIN_KOUMPI = 2; const int PIN_LED = 5; const int PIN_BUZZER = 18; bool teleuthaia_katastasi = HIGH; // Θυμόμαστε την προηγούμενη κατάσταση void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(PIN_KOUMPI, INPUT_PULLUP); pinMode(PIN_LED, OUTPUT); pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT); // Σύνδεση Wi-Fi WiFi.begin(SSID, PASS); Serial.print("Σύνδεση WiFi"); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("\n✅ Έτοιμο! IP: " + WiFi.localIP().toString()); // Επιβεβαίωση ότι το σύστημα είναι έτοιμο tone(PIN_BUZZER, 880, 200); delay(300); tone(PIN_BUZZER, 1100, 200); } void steile_sos() { // Οπτική + ηχητική ειδοποίηση for (int i = 0; i < 5; i++) { digitalWrite(PIN_LED, HIGH); tone(PIN_BUZZER, 1000, 150); delay(200); digitalWrite(PIN_LED, LOW); delay(150); } // Αποστολή HTTP request if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { HTTPClient http; http.begin(SERVER_URL); http.addHeader("Content-Type", "text/plain"); int httpCode = http.POST("SOS! Χρειάζομαι βοήθεια!"); Serial.println("HTTP: " + String(httpCode)); http.end(); Serial.println("✉️ Ειδοποίηση εστάλη!"); } else { Serial.println("❌ Χωρίς Wi-Fi - δεν εστάλη ειδοποίηση"); } } void loop() { bool katastasi = digitalRead(PIN_KOUMPI); // Ανίχνευση ΝΕΟΥ πατήματος (από HIGH σε LOW) if (katastasi == LOW && teleuthaia_katastasi == HIGH) { Serial.println("🆘 ΚΟΥΜΠΙ SOS ΠΑΤΗΘΗΚΕ!"); steile_sos(); delay(3000); // Αντι-αναπήδηση } teleuthaia_katastasi = katastasi; delay(50); // Έλεγχος κάθε 50ms }

🔔 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ntfy.sh (δωρεάν service) για να στέλνετε push notifications σε Android/iOS χωρίς να γράψετε server!

ΕΡΓΟ 3: Ανώνυμος Χάρτης Πληρότητας Σχολικών Χώρων Ομάδα: Avea26 GitHub: github.com/gerasbo/Occupancy-Heatmap

## Τι κάνει αυτό το έργο;

Φανταστείτε ότι βλέπετε σε χάρτη του σχολείου ποιες αίθουσες είναι «γεμάτες» (κόκκινο) και ποιες «άδειες» (πράσινο) – σαν Google Maps με κίνηση! Αυτό γίνεται με αισθητήρες PIR (κίνησης) σε κάθε χώρο.

🔒 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν καταγράφεται ΠΟΙΟΣ είναι στον χώρο – μόνο αν υπάρχει κάποιος ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Πλήρης σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα!

## Τι είναι ο αισθητήρας PIR;

PIR = Passive Infrared = Παθητική Υπέρυθρη Ακτινοβολία. Ανιχνεύει τη θερμική ακτινοβολία που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα. Όταν μπει κάποιος στο οπτικό πεδίο του, βγάζει HIGH (1). Είναι οικονομικοί (~1-2€) και πολύ αξιόπιστοι.

### Υλικά που χρειαζόμαστε (για 12 χώρους)

| Χαρακτηριστικό | Arduino UNO | ESP32 |
| --- | --- | --- |
| Κεντρικό μυαλό | 12× Arduino UNO (ένα ανά χώρο) + master Arduino για συλλογή | 12× ESP32 (ένα ανά χώρο) – μιλούν μεταξύ τους μέσω Wi-Fi! |
| Αισθητήρας | 12× HC-SR501 PIR sensor | 12× HC-SR501 PIR sensor |
| Επικοινωνία | I2C ή Serial μεταξύ Arduino | Wi-Fi – κάθε ESP32 στέλνει στον κεντρικό server |
| Τροφοδοσία | 12× τροφοδοτικά USB | 12× τροφοδοτικά USB 5V |
| Κόστος approx. | ~180€ (12× Arduino ~15€ + αισθητήρες) | ~120€ (12× ESP32 ~8€ + αισθητήρες) |
| Δυσκολία υλοποίησης | Δύσκολο (καλωδίωση μεταξύ τους) | Πιο εύκολο (Wi-Fi) |

### Κώδικας – Αισθητήρας PIR με Arduino

// PIR ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ με Arduino UNO // Ανίχνευση παρουσίας σε αίθουσα const int PIN_PIR = 3; // PIR αισθητήρας στη θύρα 3 const int PIN_LED = 13; // Ενσωματωμένο LED // Μεταβλητές bool iparchei_katastasi = false; // Υπάρχει κάποιος; unsigned long teleftaios_hronos = 0; // Πότε ανιχνεύτηκε τελευταία φορά const long ORISTAKIS_APOUSIS = 30000; // 30 δεύτερα μέχρι να πούμε "άδεια" void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(PIN_PIR, INPUT); pinMode(PIN_LED, OUTPUT); Serial.println("ID_AITHOUSAS:1"); // Ταυτότητα αυτής της αίθουσας delay(2000); // Ο PIR χρειάζεται ~2 δεύτερα για να σταθεροποιηθεί Serial.println("PIR έτοιμος!"); } void loop() { int kinisi = digitalRead(PIN_PIR); if (kinisi == HIGH) { // Ανιχνεύτηκε κίνηση! teleftaios_hronos = millis(); // Καταγράφουμε ΠΟΤΕl ανιχνεύτηκε if (!iparchei_katastasi) { iparchei_katastasi = true; digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // Στέλνουμε δεδομένα (διαβάζονται από master Arduino) Serial.println("STATUS:1"); // 1 = υπάρχει κόσμος } } else { // Δεν υπάρχει κίνηση ΤΩΡΑ // Αλλά μήπως κάποιος κάθεται ακίνητος; Περιμένουμε 30 δεύτερα if (iparchei_katastasi && (millis() - teleftaios_hronos > ORISTAKIS_APOUSIS)) { iparchei_katastasi = false; digitalWrite(PIN_LED, LOW); Serial.println("STATUS:0"); // 0 = άδεια αίθουσα } } delay(100); }

### Κώδικας – ESP32 (στέλνει δεδομένα στον server)

// PIR με ESP32 - Στέλνει δεδομένα μέσω Wi-Fi // Κάθε ESP32 αντιπροσωπεύει μία αίθουσα #include <WiFi.h> #include <HTTPClient.h> const char* SSID = "SchoolNetwork"; const char* PASS = "password123"; const char* SERVER = "http://192.168.1.10/update"; // IP του κεντρικού server const int ROOM_ID = 1; // Αλλάξτε αυτό σε κάθε ESP32 (1,2,3...12) const int PIN_PIR = 14; // PIR αισθητήρας bool teleftaia_katastasi = false; unsigned long teleftaios_hronos = 0; const long TIMEOUT_MS = 30000; void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(PIN_PIR, INPUT); WiFi.begin(SSID, PASS); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); } Serial.println("WiFi OK! Room " + String(ROOM_ID) + " online."); } void steile_katastasi(bool katastasi) { if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) return; HTTPClient http; String url = String(SERVER) + "?room=" + ROOM_ID + "&occupied=" + (katastasi ? "1" : "0"); http.begin(url); int code = http.GET(); http.end(); Serial.println("Αίθουσα " + String(ROOM_ID) + ": " + (katastasi ? "ΓΕΜΑΤΗ" : "ΑΔΕΙΑ") + " (HTTP:" + code + ")"); } void loop() { bool kinisi = digitalRead(PIN_PIR); if (kinisi) { teleftaios_hronos = millis(); if (!teleftaia_katastasi) { teleftaia_katastasi = true; steile_katastasi(true); // Στέλνουμε "γεμάτο" } } else { if (teleftaia_katastasi && millis() - teleftaios_hronos > TIMEOUT_MS) { teleftaia_katastasi = false; steile_katastasi(false); // Στέλνουμε "άδειο" } } delay(200); }

ΕΡΓΟ 4: Ήπιο Σύστημα Προστασίας Σχολικού Κήπου & Αστικής Καλλιέργειας Ομάδα: Ggarden GitHub: github.com/gerasbo/proteccionjardin

## Τι κάνει αυτό το έργο;

Ένας κήπος έχει μεγάλο πρόβλημα: πουλιά και μικρά ζώα τρώνε τα φυτά! Αυτό το σύστημα τα αποτρέπει ανθρωπίνως – χωρίς παγίδες, χωρίς δηλητήρια, χωρίς πόνο. Μόλις ο αισθητήρας ανιχνεύσει κίνηση κοντά στα φυτά, ενεργοποιούνται ήπια αποτρεπτικά μέσα (αναλαμπή LED, κίνηση ανακλαστικών ταινιών).

🌿 Η βιώσιμη γεωργία σημαίνει: προστατεύουμε τη σοδειά μας ΑΛΛΑ σεβόμαστε τη φύση. Αυτό είναι ένα τέλειο παράδειγμα τεχνολογίας για το κοινό καλό!

### Υλικά που χρειαζόμαστε

| Χαρακτηριστικό | Arduino UNO | ESP32 |
| --- | --- | --- |
| Κεντρικό μυαλό | Arduino UNO | ESP32 Dev Board |
| Ανίχνευση | HC-SR501 PIR sensor | HC-SR501 PIR sensor |
| Αποτροπή - Φως | LED strip / stroboscopic LED | LED strip / stroboscopic LED |
| Αποτροπή - Κίνηση | Servo motor + ανακλαστική ταινία | Servo motor + ανακλαστική ταινία |
| Παρακολούθηση | LCD οθόνη τοπικά | App μέσω Wi-Fi |
| Υγρασία εδάφους | Capacitive sensor (bonus!) | Capacitive sensor (bonus!) |
| Τροφοδοσία | 5V USB ή solar panel | 3.7V LiPo battery + solar |

### Κώδικας – Arduino UNO

// ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΠΟΥ με Arduino UNO // PIR ανίχνευση → LED + Servo αποτροπή #include <Servo.h> // Βιβλιοθήκη για servo motor const int PIN_PIR = 3; // Αισθητήρας κίνησης const int PIN_LED = 9; // LED (PWM για αναλαμπή) const int PIN_SERVO = 10; // Servo motor Servo moto_servo; // Δημιουργία αντικειμένου servo // Μεταβλητές χρόνου unsigned long ores_apotropis = 0; const long DIASTHMA_APOTROPIS = 5000; // 5 δεύτερα αποτροπή void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(PIN_PIR, INPUT); pinMode(PIN_LED, OUTPUT); moto_servo.attach(PIN_SERVO); // Συνδέουμε το servo moto_servo.write(90); // Αρχική θέση: 90° Serial.println("Σύστημα Κήπου Ενεργό!"); } void apotrepe() { // Ξεκινά αποτροπή για 5 δεύτερα Serial.println("⚠️ Ανίχνευση κίνησης! Αποτροπή..."); ores_apotropis = millis(); // Αναλαμπές LED για 5 δεύτερα for (int i = 0; i < 10; i++) { analogWrite(PIN_LED, 255); // Πλήρης φωτεινότητα delay(200); analogWrite(PIN_LED, 0); // Σβηστό delay(200); } // Κίνηση servo (κουνά την ανακλαστική ταινία) moto_servo.write(45); // Στροφή αριστερά delay(500); moto_servo.write(135); // Στροφή δεξιά delay(500); moto_servo.write(90); // Επιστροφή στη μέση } int synolikes_anihneusis = 0; // Μετράμε πόσες φορές ανιχνεύτηκε void loop() { int kinisi = digitalRead(PIN_PIR); if (kinisi == HIGH) { synolikes_anihneusis++; Serial.println("Συνολικές ανιχνεύσεις: " + String(synolikes_anihneusis)); apotrepe(); // Εκτελούμε αποτροπή delay(10000); // Διάλειμμα 10 δεύτερα πριν νέα ανίχνευση } delay(100); }

### Κώδικας – ESP32 (με παρακολούθηση μέσω Wi-Fi)

// ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΗΠΟΥ με ESP32 // Αποτροπή + στατιστικά μέσω Wi-Fi #include <WiFi.h> #include <ESP32Servo.h> // Βιβλιοθήκη servo για ESP32 const char* SSID = "OnomaDiktyou"; const char* PASS = "PasswordDiktyou"; const int PIN_PIR = 14; const int PIN_LED = 26; const int PIN_SERVO = 27; Servo moto_servo; WiFiServer server(80); // Web server για στατιστικά // Στατιστικά int synolikes_anihneusis = 0; String teleftaia_anihneusi = "Καμία ακόμα"; void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(PIN_PIR, INPUT); pinMode(PIN_LED, OUTPUT); moto_servo.attach(PIN_SERVO); moto_servo.write(90); WiFi.begin(SSID, PASS); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); } Serial.println("WiFi OK! IP: " + WiFi.localIP().toString()); server.begin(); Serial.println("Σύστημα Κήπου Online!"); } void apotrepe() { synolikes_anihneusis++; teleftaia_anihneusi = String(millis() / 1000) + " δεύτερα μετά την εκκίνηση"; // Αναλαμπές LED for (int i = 0; i < 8; i++) { digitalWrite(PIN_LED, HIGH); delay(150); digitalWrite(PIN_LED, LOW); delay(150); } // Κίνηση servo moto_servo.write(40); delay(400); moto_servo.write(140); delay(400); moto_servo.write(90); } void loop() { if (digitalRead(PIN_PIR) == HIGH) { apotrepe(); delay(8000); // Pause 8 δεύτερα } // Web server για στατιστικά WiFiClient client = server.available(); if (client) { String html = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n"; html += "<html><body><h1>🌿 Σύστημα Κήπου</h1>"; html += "<p>Συνολικές ανιχνεύσεις: <b>" + String(synolikes_anihneusis) + "</b></p>"; html += "<p>Τελευταία: " + teleftaia_anihneusi + "</p>"; html += "<p>Κατάσταση: <b>✅ ΕΝΕΡΓΟ</b></p>"; html += "<meta http-equiv='refresh' content='5'/>"; // Αυτόματη ανανέωση κάθε 5 δεύτερα html += "</body></html>"; client.print(html); client.stop(); } delay(100); }

# ΜΕΡΟΣ 4: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ARDUINO vs ESP32 ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

## 4.1 Γιατί όλα τα έργα χρησιμοποιούν ESP32;

Όλα τα έργα του 5ου Γυμνασίου Χανίων έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: χρειάζονται να στέλνουν δεδομένα σε κινητό/tablet ή να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό κάνει το ESP32 την ιδανική επιλογή, γιατί έχει ενσωματωμένο Wi-Fi!

| Χαρακτηριστικό | Arduino UNO – Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα | ESP32 – Γιατί επιλέχθηκε |
| --- | --- | --- |
| Έξυπνη Αίθουσα | Χρειάζεται Wi-Fi → ESP32 ιδανικό. Με Arduino χρειάζεσαι επιπλέον ESP8266 module (~4€). | ✅ ESP32 – Ιδανικό λόγω Wi-Fi + ισχυρός επεξεργαστής για επεξεργασία δεδομένων |
| SOS Κουμπί | Arduino + ESP8266 λειτουργεί, αλλά 2 πλακέτες = πιο περίπλοκο. Επίσης μπαταρία: ESP32 πιο αποδοτικό. | ✅ ESP32 – Λιγότερα εξαρτήματα, μικρότερο κουτί, πιο απλή κατασκευή |
| Heatmap Αιθουσών | 12× Arduino = ακριβό και δύσκολη καλωδίωση μεταξύ τους. | ✅ ESP32 – 12 ανεξάρτητα ESP32 μέσω Wi-Fi, κάθε ένα αυτόνομο! |
| Σύστημα Κήπου | Arduino ΟΚ για τοπική λειτουργία. Αν θες web dashboard, χρειάζεσαι Wi-Fi. | ✅ ESP32 – Web dashboard από το κινητό, remote monitoring! |

## 4.2 Πότε να επιλέξω Arduino και πότε ESP32;

📚 Ξεκίνα ΠΑΝ ΤΑ με Arduino για να μάθεις τα βασικά! Μόλις νιώθεις άνετα, πέρασε στο ESP32 για ισχυρότερα έργα.

- Επέλεξε Arduino αν: είσαι αρχάριος, το έργο δεν χρειάζεται Wi-Fi, θέλεις φθηνότερη πλακέτα για δοκιμές

- Επέλεξε ESP32 αν: χρειάζεσαι Wi-Fi/Bluetooth, θέλεις παρακολούθηση από κινητό, θέλεις πιο ισχυρό επεξεργαστή, το έργο είναι IoT

# ΜΕΡΟΣ 5: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ – ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

## 5.1 Το πρώτο σου πρόγραμμα – Το «Γεια σου Κόσμε» του Arduino

Σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού, το πρώτο πρόγραμμα εκτυπώνει «Hello World». Στο Arduino, το «Γεια σου Κόσμε» είναι να αναβοσβήνει ένα LED!

// BLINK - Το πρώτο σου πρόγραμμα Arduino! // Κάνει το ενσωματωμένο LED να αναβοσβήνει void setup() { // Λέμε στο Arduino: η ακίδα 13 (LED_BUILTIN) θα είναι έξοδος pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Άναψε LED delay(1000); // Περίμενε 1 δευτερόλεπτο (1000 ms) digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Σβήσε LED delay(1000); // Περίμενε άλλο 1 δευτερόλεπτο // Και ξανά... και ξανά... για πάντα! }

✨ Αυτό το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στο Arduino IDE! File → Examples → 01.Basics → Blink. Απλώς ανέβασέ το και δες τη μαγεία!

## 5.2 Βήματα για να ανεβάσεις κώδικα

- Άνοιξε το Arduino IDE στον υπολογιστή σου

- Σύνδεσε το Arduino/ESP32 με USB στον υπολογιστή

- Επέλεξε την πλακέτα: Tools → Board → Arduino UNO (ή ESP32 Dev Module)

- Επέλεξε θύρα: Tools → Port → COM3 (ή /dev/ttyUSB0 σε Linux/Mac)

- Γράψε τον κώδικα (ή επικόλλησε από αυτόν τον οδηγό)

- Πάτα το βέλος (→) για Upload. Περίμενε λίγα δευτερόλεπτα...

- Παρακολούθησε! Αν γίνει upload, θα δεις "Done uploading."

## 5.3 Συνηθισμένα λάθη και πώς να τα διορθώσεις

| Λάθος | Αιτία | Λύση |
| --- | --- | --- |
| avrdude: stk500_getsync() | Λάθος port επιλεγμένο | Tools → Port → επέλεξε σωστό COM |
| 'digitalWrite' was not declared | Λάθος ορθογραφία | Πρόσεξε κεφαλαία: digitalWrite (d μικρό, W κεφαλαίο) |
| Expected ';' before... | Λείπει ; στο τέλος γραμμής | Πρόσθεσε ; στο τέλος της γραμμής |
| No such file or directory | Η βιβλιοθήκη δεν είναι εγκατεστημένη | Sketch → Include Library → Manage Libraries → αναζήτησε |
| LED δεν ανάβει | Λάθος ακίδα ή LED ανάποδα | Ο μακρύτερος πόδας LED (+) στην ακίδα, ο κοντός στο GND |
| ESP32: Connection refused | Λάθος SSID ή password | Έλεγξε ονομα/κωδικό Wi-Fi με εισαγωγικά: "SSID" |

## 5.4 Σημαντικές βιβλιοθήκες για τα έργα μας

Στον προγραμματισμό, μια «βιβλιοθήκη» (library) είναι έτοιμος κώδικας που κάποιος άλλος έχει γράψει και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δωρεάν. Αντί να ξαναγράψουμε τα πάντα, απλώς «καλούμε» έτοιμες συναρτήσεις!

| Βιβλιοθήκη | Για ποιο έργο | Εγκατάσταση | Παράδειγμα χρήσης |
| --- | --- | --- | --- |
| DHT sensor library | Θερμ/Υγρασία (Έξυπνη Αίθουσα) | Manage Libraries → DHT | #include <DHT.h> |
| BH1750 | Αισθητήρας φωτός | Manage Libraries → BH1750 | #include <BH1750.h> |
| WiFi.h | Wi-Fi σύνδεση ESP32 | Ενσωματωμένη στο ESP32 board | #include <WiFi.h> |
| HTTPClient.h | Αποστολή HTTP αιτημάτων | Ενσωματωμένη στο ESP32 board | #include <HTTPClient.h> |
| ESP32Servo | Servo motor με ESP32 | Manage Libraries → ESP32Servo | #include <ESP32Servo.h> |
| Servo.h | Servo motor με Arduino | Ενσωματωμένη | #include <Servo.h> |
| Wire.h | I2C επικοινωνία | Ενσωματωμένη | #include <Wire.h> |

# ΜΕΡΟΣ 6: ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ – ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ

## 6.1 PIR Αισθητήρας (HC-SR501)

Ο PIR έχει 3 ακίδες:

- VCC → 5V (τροφοδοσία)

- GND → GND (γείωση)

- OUT → Ψηφιακή ακίδα (π.χ. Pin 3 στο Arduino, Pin 14 στο ESP32)

⚡ Σημαντικό! Ο HC-SR501 λειτουργεί με 5V. Το ESP32 έχει ακίδες 3.3V logic, αλλά ο HC-SR501 βγάζει HIGH=3.3V που το ESP32 αναγνωρίζει σωστά. Τροφοδότησέ τον από τον pin VIN (5V) του ESP32!

## 6.2 LED με αντίσταση

Το LED χρειάζεται πάντα αντίσταση για να μην καεί! Υπολογισμός: R = (Vtrofosia - Vled) / Iled

- Arduino (5V) + κόκκινο LED (2V, 20mA) → R = (5-2)/0.02 = 150Ω → χρησιμοποιούμε 220Ω (ασφαλές)

- ESP32 (3.3V) + κόκκινο LED → R = (3.3-2)/0.02 = 65Ω → χρησιμοποιούμε 100Ω

## 6.3 Κουμπί (Push Button)

Κουμπί με INPUT_PULLUP: Όταν ΔΕΝ πατιέται → HIGH (1). Όταν πατιέται → LOW (0). Αυτό χρησιμοποιούμε γιατί δεν χρειαζόμαστε εξωτερική αντίσταση!

// Σωστός τρόπος χρήσης κουμπιού const int PIN_KOUMPI = 2; void setup() { pinMode(PIN_KOUMPI, INPUT_PULLUP); // ΟΧΙ απλό INPUT! } void loop() { if (digitalRead(PIN_KOUMPI) == LOW) { // Πατήθηκε! (LOW όχι HIGH) // Κάνε κάτι } }

# ΜΕΡΟΣ 7: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

## 7.1 Τι αξιολογείται στον διαγωνισμό;

Ο 8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών αξιολογεί:

- Πρωτοτυπία ιδέας: είναι η ιδέα σας δική σας;

- Τεχνική υλοποίηση: λειτουργεί σωστά;

- Κοινωνικός αντίκτυπος: βοηθά το «κοινό καλό»;

- Ανοιχτός κώδικας: ο κώδικας δημοσιεύεται στο GitHub;

- Τεκμηρίωση: υπάρχει καλό README στο GitHub;

- Ομαδική εργασία: συνεργάστηκε η ομάδα;

## 7.2 Πώς να γράψω καλό README στο GitHub;

📋 Το README είναι η «πρόσοψη» του έργου σας. Οι κριτές το διαβάζουν ΠΡΩΤΑ!

- Τίτλος: Σαφής και περιγραφικός

- Περιγραφή: Τι κάνει το έργο σε 2-3 προτάσεις

- Γιατί το φτιάξαμε: Ποιο πρόβλημα λύνει;

- Υλικά που χρειάζονται: Λίστα με εξαρτήματα + κόστος

- Οδηγίες εγκατάστασης: Πώς να το κατασκευάσει κάποιος άλλος;

- Κώδικας: Σχολιασμένος (με επεξηγήσεις μέσα στον κώδικα)

- Φωτογραφίες/βίντεο: Δείξτε το να δουλεύει!

## 7.3 Χρήσιμοι σύνδεσμοι

- Arduino IDE: www.arduino.cc/en/software

- Βιβλιοθήκες ESP32: github.com/espressif/arduino-esp32

- MIT App Inventor: appinventor.mit.edu

- Διαγωνισμός ELLAK: openedtech.ellak.gr

- GitHub του σχολείου μας: github.com/gerasbo

- Fritzing (σχεδιασμός κυκλωμάτων): fritzing.org

- Tinkercad (προσομοίωση Arduino online): tinkercad.com

🖥️ Το Tinkercad Circuits σας επιτρέπει να δοκιμάσετε τον κώδικα Arduino ONLINE χωρίς να χρειαστεί υλικό! Τέλειο για πειραματισμό!

Καλή επιτυχία στον διαγωνισμό! 5ο Γυμνάσιο Χανίων – 8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών «Ανοιχτές Τεχνολογίες για το Κοινό Καλό» – 2025-2026

Συντάκτης: Γεράσιμος Μπουζάκης, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (Claude, Anthropic) ως εργαλείου συγγραφής.

Επιμέλεια και ευθύνη περιεχομένου: Γεράσιμος Μπουζάκης.